- 10.4北京市健身房生产安全事故隐患参考目录（2023年度）

| 编号 | 隐患分类 |  | 隐患内容 | 依据 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一类 | 二类 |  |  |  |
| 2023.016.04.001 | 基础资料类 | 资质证照类 | 未取得有效的营业执照或超范围经营。 | 《中华人民共和国公司法》第六、七、十二、十三、十四条； 《中华人民共和国企业法人登记管理条例》第三、十三、十七条 | ★ |
| 2023.016.04.002 |  | 机构及人员配备类 | 未设置安全生产管理机构或配备专职（兼职）安全生产管理人员。 | 《中华人民共和国安全生产法》第二十四条； 《北京市安全生产条例》第二十条； 《北京市生产经营单位安全生产主体责任规定》第十二条； 《北京市体育运动项目经营单位安全生产规定》第七条 |  |
| 2023.016.04.003 |  | 责任制类 | 未制定各岗位安全职责，未层层签订安全生产责任书；未制定主要负责人或实际控制人安全职责，未明确规定主要负责人或实际控制人是安全生产第一责任人；未制定分管安全生产负责人的安全职责。 | 《中华人民共和国安全生产法》第四、五、二十一、二十二、二十五条；《北京市安全生产条例》第四、十三、十四、十六条；《北京市生产经营单位安全生产主体责任规定》第三、四、五、六条。《安全生产等级评定技术规范第2部分：安全生产通用要求》DB11/T1322.2-2017第3.1.1.1条。 |  |
| 2023.016.04.004 |  | 制度类 | 未制定相关安全生产规章制度或安全生产制度与实际不相符。 | 《中华人民共和国安全生产法》第四、二十一条；《北京市安全生产条例》第十五；《北京市生产经营单位安全生产主体责任规定》第七条。 |  |
| 2023.016.04.005 |  | 操作规程类 | 未制定相关岗位的安全操作规程。 | 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条；《北京市生产经营单位安全生产主体责任规定》第八条；《安全生产等级评定技术规范第2部分：安全生产通用要求》DB11/T1322.2-2017第3.1.3条 |  |
| 2023.016.04.006 |  | 记录档案类 | 未建立安全生产会议、安全生产宣传教育和培训、安全风险分级管控、安全生产检查、安全生产隐患排查治理、安全风险分级管控、安全生产事故管理、安全工作考核与奖惩、安全生产设施设备及维护等记录和档案。 | 《中华人民共和国安全生产法》第二十八条；《北京市安全生产条例》第二十七条；《生产经营单位安全培训规定》第二十二条；《北京市生产经营单位安全生产主体责任规定》第十七条、第十八条。 |  |
| 2023.016.04.007 |  |  | 安全生产教育和培训记录保存时长少于2年。 | 《北京市体育运动项目经营单位安全生产规定》第八条 |  |
| 2023.016.04.008 |  | 应急救援类 | 未按要求编制应急救援预案。 | 《中华人民共和国安全生产法》第八十一条：《生产安全事故应急条例》第七条；《生产安全事故应急预案管理办法》第十二条；《北京市安全生产条例》第五十五条；《北京市生产经营单位安全生产主体责任规定》第三十条。 |  |
| 2023.016.04.009 |  |  | 未指定兼职的应急救援人员。 | 《中华人民共和国安全生产法》第八十二条：《生产安全事故应急条例》第十、十一条：《北京市安全生产条例》第五十四条；《北京市生产经营单位安全生产主体责任规定》第三十条。 |  |
| 2023.016.04.010 | 基础资料类 | 应急救援类 | 应急救援预案每半年演练少于1次。 | 《中华人民共和国安全生产法》第八十一条；《生产安全事故应急条例》第八条：《生产安全事故应急预案管理办法》第三十三、三十四条；《北京市安全生产条例》第五十五条；《北京市生产经营单位安全生产主体责任规定》第三十条；《北京市体育运动项目经营单位安全生产规定》第二十九条 |  |
| 2023.016.04.011 |  | 相关方管理类 | 选用未取得相应资质的供应单位、承包（承租）单位的。 | 《中华人民共和国安全生产法》第四十九条：《安全生产等级评定技术规范第2部分：安全生产通用要求》DB11/T1322.2-2017第3.1.8条。 |  |
| 2023.016.04.012 |  |  | 未与相关方签订专门的安全生产管理协议或在承包合同、租赁合同中明确各自的安全生产管理职责。 | 中华人民共和国安全生产法》第四十九条：《北京市生产经营单位安全生产主体责任规定》第二十六条；《安全生产等级评定技术规范第2部分：安全生产通用要求》DB11/T1322.2-2017第3.1.8条。 |  |
| 2023.016.04.013 |  |  | 未对相关方的安全生产工作统一协调、统一管理。 | 《中华人民共和国安全生产法》第四十九条：《工贸企业重大事故隐患判定标准》第三条；《安全生产等级评定技术规范第2部分：安全生产通用要求》DB11/T1322.2-2017第3.1.8条。 | ★ |
| 2023.016.04.014 |  | 安全生产投入类 | 未按规定将安全生产费用纳入年度财务预算并专款专用。 | 《北京市安全生产条例》第十八条：《北京市生产经营单位安全生产主体责任规定》第九条；《企业安全生产费用提取和使用管理办法》第四十五、四十六条。 |  |
| 2023.016.04.015 | 设备设施及物料类 | 工艺及生产设备设施类 | 健身器材有倾倒现象。 | GB 17498.1-2008《固定式健身器材第1部分：通用安全要求和试验方法》第5.1条 |  |
| 2023.016.04.016 |  |  | 健身器材无产品质量检验合格书。 | DB11/410-2007《体育场所安全管理规范》第5.2.1条b） |  |
| 2023.016.04.017 |  |  | 健身器材未按其使用功能和特点合理摆放。 | DB11/410-2007《体育场所安全管理规范》第5.2.1条c） |  |
| 2023.016.04.018 |  |  | 未在健身器材具有潜在危险位置上标注安全警示标签；或警示标签设置不符合标准规范；或警示标志仅为英文。 | GB/T 34289-2017《健身器材和健身场所安全标志和标签》第4.5条和第4.6条 |  |
| 2023.016.04.019 |  | 消防设施和消防产品类 | 未设置有覆盖整个全部营业区域的广播设备，广播不能使用中英文两种语言播放。 | 《北京市体育运动项目经营单位安全生产规定》第三十一条 |  |
| 2023.016.04.020 |  |  | 营业区域内的安全出口、疏散通道和重点部位未按规定设置应急照明灯。 | 《北京市体育运动项目经营单位安全生产规定》第十九条 |  |
| 2023.016.04.021 |  |  | 需要控制人员随意出入的疏散门和设置门禁系统的疏散门，不能保证火灾时不需使用钥匙等任何工具即能从内部易于打开，且应在显著位置未设置具有使用提示的标识。 | DB 11/T1322.2-2017《安全生产等级评定技术规范第2部分：安全生产通用要求》第3.7.2.2条 |  |
| 2023.016.04.022 |  | 消防设施和消防产品类 | 灭火器的管理不符合下列要求： a）灭火器材应定位存放，设在明显、便于取用的地点，存放点张贴标识，标明灭火器编号、类型、使用方法、责任人等，周围应无障碍物、遮栏、栓系等影响取用的现象。对有视线障碍的灭火器设置点，应设置指示其位置的发光标志； b）灭火器设置点的环境温度不应超出灭火器的使用温度范围； c）灭火器箱不应被遮挡、上锁或拴系，箱内应干燥清洁； d）筒体无明显的损伤、缺陷、锈蚀、泄漏，驱动气体压力在工作压力范围内，其中贮压式灭火器压力显示应在绿区内。 | GB55036-2022《消防设施通用规范》第10.0.4条 DB 11/T1322.2-2017《安全生产等级评定技术规范第2部分：安全生产通用要求》第3.7.4.2条 |  |
| 2023.016.04.023 |  |  | 消防安全疏散标志设置不规范。 | DB11/1024-2013《消防安全疏散标志设置标准》第3.2.2条 |  |
| 2023.016.04.024 |  |  | 灭火器未按照标准定期检验、维修。 | GB55036-2022《消防设施通用规范》第10.0.7条 |  |
| 2023.016.04.025 |  | 电气设备类 | 安装在户外的电气装置、临时用电的电气设备、除壁挂式空调电源插座外的其他电源插座或插座回路未安装剩余电流动作保护器。 | GB 13955-2017《剩余电流动作保护装置安装和运行》第4.4.1条 |  |
| 2023.016.04.026 |  |  | 临时用电未避开易撞、易碰、地面通道、浸水场所等易造成绝缘损坏的危险地方，未能采取必要的保护措施。 | GB 26164.1-2010《电业安全工作规程第1部分：热力和机械》第3.5.6条、第3.6.5.4条； JGJ 46-2005《施工现场临时用电安全技术规范》第7.3.5条； GB 50194-2014《建设工程施工现场供用电安全规范》第7.1.1条 |  |
| 2023.016.04.027 |  |  | 动力（照明）配电箱（柜）型号与电网和负载不符、设置位置影响安全操作、配件缺损、警示标志缺损。 | GB 2894-2008《安全标志及其使用导则》第4.2.3条； GB 50303-2015《建筑电气工程施工质量验收规范》第5.2.10条2款 |  |
| 2023.016.04.028 |  |  | 配电箱（柜）周边0.3m内有可燃物，箱（柜）体内和下方搁置和堆放可燃物。 | DB11/065-2010《电气防火检测技术规范》第5.5.2.7c）条 |  |
| 2023.016.04.029 |  |  | 灯具与可燃物品的距离不符合下列要求，达不到要求时，未采取隔热、散热措施： a）普通灯具不应小于0.3 m； b）高热灯具（聚光灯、碘钨灯等）不应小于0.5 m； c）当容量为100 W～500 W的灯具不应小于0.5 m； d）当容量为500 W～2000 W的灯具不应小于0.7 m； e）当容量为2000 W以上的灯具不应小于1.2 m。 | DB11/065-2010《电气防火检测技术规范》第6.1.2.3条 |  |
| 2023.016.04.030 |  |  | 插座、开关没有3C认证标志，未及时更换破损、烧焦的插座、开关。 | 《中华人民共和国认证认可条例》第二十八条； GB 26164.1-2010《电业安全工作规第1部分：热力和机械》第3.5.5条 |  |
| 2023.016.04.031 |  |  | 插座安装盒吊挂使用，地面插座未紧贴地面，盖板不固定牢固，插座及其电源线靠近可燃物时，未采取隔热、散热等防火保护措施。 | DB11/065-2010《电气防火检测技术规范》第5.4.1条b）款、c）款、d）款、f）款 |  |
| 2023.016.04.032 |  |  | 移动式插座放置在可燃物上或被可燃物覆盖；串接使用；超负荷使用；插孔的双头插头和三头插头未分开。 | DB11/065-2010《电气防火检测技术规范》第5.4.1条k）款 GB2099.3-2022《家用和类似用途插头插座第2-5部分：转换器的特殊要求》第10条 |  |
| 2023.016.04.033 |  | 其他设备设施类 | 未配备医疗器材、急救药品。 | DB11/410-2007《体育场所安全管理规范》第5.2.7条 |  |
| 2023.016.04.034 | 人员类 | 操作行为类 | 未在每日营业开始前和结束后，对营业区域进行全面安全检查；营业期间每2小时进行安全巡查次数少于1次。检查和巡查未做好记录。 | 《北京市体育运动项目经营单位安全生产规定》第十二条 |  |
| 2023.016.04.035 |  | 个体防护用品使用类 | 未向从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品。 | 《中华人民共和国安全生产法》第四十五条 |  |
| 2023.016.04.036 | 场所环境类 | 建（构）筑物类 | 健身房无通风排气装置。 | GB/T 18266.2-2002《体育场所等级的划分第2部分：健身房星级的划分及评定》第6.1.1条f）、第6.2.1条f）、第6.3.1条f）、第6.4.1条e）、第6.5.1条e） |  |
| 2023.016.04.037 |  | 安全出口及疏散通道类 | 安全出口被占封闭、堵塞；安全出口处设置门槛。 | 《北京市体育运动项目经营单位安全生产规定》第十六条 |  |
| 2023.016.04.038 |  |  | 疏散门未向疏散方向开启，采用卷帘门、转门、吊门、侧拉门。门内和门外1.4米范围内设置踏步。 | 《北京市体育运动项目经营单位安全生产规定》第十六条 |  |
| 2023.016.04.039 |  | 标志及标识类 | 未设立醒目的向导指示图，未标明场区范围及服务内容位置。 | DB11/410-2007《体育场所安全管理规范》第5.2.1条b） |  |
| 2023.016.04.040 |  |  | 营业区域内落地式的玻璃门、玻璃窗、玻璃墙未设置安全警示标志。 | 《北京市体育运动项目经营单位安全生产规定》第二十条 |  |
| 2023.016.04.041 |  |  | 营业区域内的安全出口和疏散通道及其转角处未设置发光疏散指示标志，或设置的疏散指示标志不符合标准规范。 | 《北京市体育运动项目经营单位安全生产规定》第十八条 |  |