2025年北京市东城区油漆涂料产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

抽样基数满足抽样数量即可，抽取不少于3kg（L）的最小包装2份（若产品为双组分或多组分时，每组分按配比抽取样品2份），1份为检验用样品，1份为备用样品。

2 检验依据

2.1合成树脂乳液墙面涂料

2.1.1内墙涂料

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VOC含量 | GB 18582—2020 | GB/T 6750—2007 GB/T 23986—2009 GB 18582—2020 |  |
| 2 | VOCs含量 | DB11/ 1983—2022 | GB/T 6750—2007 GB/T 23986—2009 GB 18582—2020 |  |
| 3 | 甲醛含量 | GB 18582—2020 | GB/T 23993—2009 |  |
| 4 | 苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）] | GB 18582—2020 | GB/T 23990—2009 |  |
| 5 | 总铅（Pb）含量 | GB 18582—2020 | GB/T 30647—2014 | 限色漆 |
| 6 | 可溶性重金属含量（镉、铬、汞） | GB 18582—2020 | GB/T 23991—2009 | 限色漆 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB 18582—2020 建筑用墙面涂料中有害物质限量

GB 18581—2020 木器涂料中有害物质限量

GB/T 9756—2018 合成树脂乳液内墙涂料

GB/T 9755—2014 合成树脂乳液外墙涂料

GB/T 9755—2024 合成树脂乳液墙面涂料

GB/T 22374—2018 地坪涂装材料

GB 38468—2019 室内地坪涂料中有害物质限量

GB/T 23997—2009 室内装饰装修用溶剂型聚氨酯木器涂料

GB/T 23999—2009 室内装饰装修用水性木器涂料

DB11/ 1983—2022 建筑类涂料与胶粘剂挥发性有机化合物含量限值标准

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。